Άσκηση 1η

Δίνονται οι παρακάτω τερματικοί κόμβοι με τις αντίστοιχες διευθύνσεις IP και μάσκες υποδικτύου

| Κόμβος | Διεύθυνση IP | Μάσκα υποδικτύου |
| --- | --- | --- |
| Α | 147.102.2.134 | 255.255.255.224 |
| Β | 147.102.2.154 | 255.255.255.224 |
| Γ | 147.102.2.174 | 255.255.255.240 |
| Δ | 147.102.2.194 | 255.255.255.240 |

- Σε ποιο υποδίκτυο ανήκει ο κάθε κόμβος; Τα υποδίκτυα να δοθούν στη μορφή a.b.c.d/x

- Υποθέστε ότι καταργούμε τα υποδίκτυα του ερωτήματος a. Δημιουργείστε ένα υποδίκτυο με όσο το δυνατό μικρότερο εύρος διευθύνσεων που να περιλαμβάνει και τις 4 παραπάνω διευθύνσεις IP.

Λύση

a)

A		  		 B

IP ADDRESS	 .10000110	.134  	.10011010	.154

SUBNET MASK	 .11100000	.224  	.11100000	.224

PREFIX	 .100xxxxx	 		.100xxxxx

1st ADDRESS	 .10000000	.128 		.10000000	.128

last ADDRESS .10011111  .159	  	.10011111	.159

SUBNET	147.102.2.128/27		147.102.2.128/27

Γ			 		Δ

IP ADDRESS	 .10101110	.174  	.11000010	.194

SUBNET MASK	 .11110000	.240  	.11110000	.240

PREFIX	 .1010xxxx			.1100xxxx

1st ADDRESS	 .10100000	.160  	.11000000	.192

last ADDRESS .10101111	.175  	.11001111	.207

SUBNET	147.102.2.140/28		147.102.2.192/28

b) Βρίσκουμε τα κοινά bits των 4 IP διευθύνσεων

Α  .10000110

Β  .10011010

Γ  .10101110

Δ  .11000010

--------

.1xxxxxxx

1st ADDRESS	 .10000000	.128

last ADDRESS .11111111	.255

SUBNET	147.102.2.128/25

Άσκηση 2η

- Αναφέρετε τις διαφορές μεταξύ των τριών τύπων συνδέσεων HTTP και αναλύστε για κάθε περίπτωση τον χρόνο που απαιτείται για την αίτηση και λήψη k το πλήθος αρχείων:

- Non persistent σύνδεση

- Persistent σύνδεση χωρίς pipelining

- Persistent σύνδεση με pipelining

- Χρονομετρήσαμε το «κατέβασμα» μιας ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας persistent σύνδεση χωρίς pipelining και παρατηρήσαμε ότι απαιτούνται 2.5s. Γνωρίζοντας ότι η ιστοσελίδα αποτελείται από 10 αρχεία και ότι RTT = 100ms, να δοθεί μια εκτίμηση του χρόνου που θα είχε απαιτηθεί αν είχαμε χρησιμοποιήσει pipelining.

Λύση

- nonpersistent 	=	2n	RTTs + transfer

- withoutpipe 	=	(n+1)	RTTs + transfer

- withpipe 		= 	2	RTTs + transfer

- withpipe ??

withoutpipe 	=	11 * 100ms	+ transfer = 2.5s

withpipe 		= 	 2 * 100ms  + transfer

1os τρόπος:

transfer = 2.5s - 1.1s = 1.4s

withpipe = 0.2s + 1.4s = 1.6s

2os τρόπος:

withpipe – withoutpipe = -9 * 100ms - 0.9s

withpipe = withoutpipe -0.9s = 2.5s - 0.9s = 1.6s

Άσκηση 3η

H διαδικασία που ακολουθεί μια εφαρμογή διαδικτυακής τηλεφωνίας στον αποστολέα για τη μετάδοση των δεδομένων ομιλίας είναι η εξής: Καθώς εξελίσσεται η συνομιλία, η φωνή ηχογραφείται, κωδικοποιείται και αποθηκεύεται προσωρινά σε ενταμιευτή στη μνήμη. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η εφαρμογή αφαιρεί από τον ενταμιευτή το σύνολο των αποθηκευμένων δεδομένων ομιλίας και τα προωθεί στο στρώμα μεταφοράς για να μεταδοθούν.

- Ποιο πρωτόκολλο στρώματος μεταφοράς θα επιλέγατε για τη μετάδοση των δεδομένων ομιλίας; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

- Υποθέτοντας ότι η εφαρμογή προωθεί τα προσωρινά αποθηκευμένα δεδομένα ομιλίας κάθε 25ms, και ότι τα δεδομένα φωνής έχουν ρυθμό 26880 bit/s, υπολογίστε το ποσοστό από το συνολικό ρυθμό δεδομένων που σπαταλείται για επικεφαλίδες (IP και πρωτοκόλλου στρώματος μεταφοράς). Δίνονται τα μεγέθη επικεφαλίδων: IP = 20bytes, UDP = 8bytes, TCP = 12bytes

Λύση

a) UDP διότι μια εφαρμογή διαδικτυακής τηλεφωνίας

- Αντέχει σε απώλειες πακέτων

- Δεν αντέχει μεγάλες καθυστερήσεις

- Η εφαρμογή απαιτεί να ελέγχει την αποστολή πακέτων η ίδια (και όχι το πρωτόκολλο στρώματος μεταφοράς)

b)

payloadBitrate= 26880 bits/s

headers = (20+8) bytes/packet =

= 28 bytes/packet =

= 224 bits/packet

rate	= 1/(0.025 s/packet) = 40 packets/s

1ος τρόπος: υπολογίζουμε τα bits σε ένα πακέτο

payload = (26880 bits/s) / (40 packets/s) = 672 bits/packet

total	 = headers + payload = 896 bits/packet

headers/total= 224 / 896 = 0.025 = 25%

2ος τρόπος: υπολογίζουμε τo bitrate (bits/s)

headersBitrate =  headers x rate =

= (224 bits/packet) x (40 packets/s) =

= 8960 bits/s

totalBitrate = (26880 +8960) bits/s = 35840 bits/s

headersBitrate/totalBitrate= 8960 / 35840 = 0.025 = 25%